### Hoja de Ruta: Curso de QGIS Aplicado a Proyectos de Ingeniería Civil (Flujo Optimizado)

Impartido por: iciplam

Instructor: Lic. Nelson Eduardo Ruiz Ibarra

Fecha: 11, 12 y 13 de junio

Horario: Por definir

Sede: Colegio de Ingenieros Civiles [Confirmar ubicación]

Requerimientos Previos

- Hardware: Computadora estándar (mínimo 8GB de memoria RAM) y ratón físico (indispensable para mayor comodidad en el lienzo).

- Software: QGIS versión LTR instalada previamente y un navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).

- Gestión de Archivos: Crear una carpeta de proyecto raíz (ej. C:/Curso_QGIS_IC/) y copiar el paquete de "Insumos Optimizados" proporcionado por el instructor.

Día 1 (martes 11 de junio): Topografía Digital y Modelos de Elevación

- Objetivo: Manipular modelos ráster derivados de vuelos fotogramétricos y LiDAR sin saturar la memoria del equipo.

- Gestión de Insumos Ligeros: Carga de Ortofotos de dron y MDE previamente recortados a la zona de interés (Clip por extensión).

- Análisis de Relieve: Generación de modelos de sombreado (Hillshade) para resaltar fallas o escurrimientos, y mapas de pendientes para análisis de viabilidad en tramos carreteros.

- Ejercicio Práctico: Extracción de curvas de nivel a partir del MDE LiDAR (escala 1:100), etiquetado técnico de cotas mayores/menores y simplificación de geometrías para aligerar el proyecto.

Día 2 (miércoles 12 de junio): Extracción de Datos y el Puente a la Web (Potree)

- Objetivo: Extraer perfiles topográficos en QGIS e introducir la visualización de datos masivos en la nube.

- Seccionamiento Ligero: Uso de plugins (ej. Profile Tool) para generar perfiles longitudinales y transversales interactivos directamente sobre el MDE, exportables a CAD o Excel.

- El Ecosistema Web (Introducción a Potree): Acceso a un visor web pre-configurado por el instructor con la nube de puntos completa del tramo carretero (generada con Zenmuse).

- Ejercicio Práctico: Navegación 3D en Potree desde el navegador web. Herramientas de medición directa (distancias, áreas, perfiles rápidos) y descarga de un segmento de interés en formato ligero para integrarlo a QGIS.

Día 3 (jueves 13 de junio): Volumetría Ráster y Planos Ejecutivos

- Objetivo: Realizar cálculos de movimiento de tierras mediante álgebra de mapas y diseñar la salida gráfica final.

- Volumetría Básica: Uso de la Calculadora Ráster para comparar dos MDE (superficie actual vs. superficie de rasante de diseño) y calcular volúmenes aproximados de corte y terraplén.

- El Diseñador de Impresión (Layout): Integración del análisis topográfico con mapas base mediante servicios WMS/XYZ Tiles para darle contexto al proyecto sin descargar gigabytes de imágenes satelitales.

- Ejercicio Práctico: Ensamblaje del plano ejecutivo final (escala gráfica, norte, cuadro de datos, simbología) y exportación a PDF optimizado para impresión.